采购项目需求表

- 需求概况

| 项目名称 | 安徽省委党校（安徽行政学院）学苑大厦智能化建设项目 |
| --- | --- |
| 项目预算 | 19.6 万元 |
| 项目概况 | 对安徽省委党校（安徽行政学院）学苑大厦原有综合布线系统进行改造升级，学苑大厦现有的综合布线系统为2008年建设并投入运营，目前综合布线系统老化，故障频繁及修复难度大。本次改造完成楼宇内接入交换机提升到千兆交换机。接入网线由五类线缆提升到CTP-6 六类千兆线缆,提供房间光纤到桌面的电视及电话。 |
| 项目是否分包 分包预算 | 否：√ |
| 投标人资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、本项目不接受（接受）联合体投标。 |
| 付款方式 | 验收合格后支付合同价款90%，验收合格一年后支付合同价款10%。 |
| 服务地点 | 安徽省委党校（安徽行政学院）学苑大厦 |
| 服务期限、工期 | 合同签订后15日内完成施工 |
| 拟采用的评标办法 | 单一来源采购 |
| 采购原因及说明 | 因省委党校现有固定电话宽带等业务由安徽移动独家提供，为了降低内部通信成本，提高通信效率，且项目工期紧迫，拟委托由安徽移动独家承建本次项目建设工作，特申请按单一来源采购方式进行招标。 |
| 采购需求 | 详见附件采购需求格式及填写要求。 注：为提高政府采购工作效率，请采购单位提供需求时按照采购需求格式要求提供。 |

二、服务需求

1、货物清单

见附件

2、售后服务

（1）中标单位对合同货物的质量保修期为项目验收之日起36个月。

（2）中标单位在合同货物的质量保修期内，免费为买方提供合同货物的技术指导和维修服务，服务的时间是：每周 5 天8 小时（工作时间）。

（3）中标单位保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到买方提出的技术服务要求后 24  小时内予以答复，如买方有要求或必要时，中标单位应在接到买方通知后 24  小时内派员至买方免费维修和提供现场指导。

（4）如中标单位在接到买方维修通知后  24  小时仍不能修复有关货物，中标单位应提供与该货物同一型号的备用货物。

（5）如中标单位在接到买方提出的技术服务要求或维修通知后24 小时内没有响应、拒绝或没有派员到达买方提供技术服务、修理或退换货物，买方有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由中标单位承担。

（6）在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，中标单位应在接到买方通知之后24 小时内到达现场。

附件：货物清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 参数（功能） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机 | 1 | 套 | 1、国际一线品牌，★交换容量为256Gbps，转发性能 为96Mpps，提供千兆光口≥24个、万兆SFP+光口≥4、接口扩展插槽≥1；本次配置2个万兆光模块 |
|  |  |  |  | 2、★支持独立模块化双槽位电源、独立模块化可插拔双槽位风扇设计； |
|  |  |  |  | 3、支持持静态路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议； |
|  |  |  |  | 4、支持虚拟化技术，实现设备的多虚一功能，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备； |
| 2 | 楼层接入交换机 | 12 | 套 | 1、国际一线品牌，★交换容量为256Gbps，转发性能 51 Mpps，提供2千兆光口，24个10/100/1000Base-T以太网端口，提供2个千兆光模块； |
|  |  |  |  | 2、支持持静态路由、RIP、OSPF等路由协议； |
|  |  |  |  | 3、支持虚拟化技术，实现设备的多虚一功能，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备； |
| 3 | 光纤跳线 | 26 | 对 | SC-FC； |
| 4 | 9U机柜 | 13 | 台 | 机柜楼层接入交换机使用，加厚钢化玻璃小型机柜； |
| 5 | 插排 | 13 | 个 | 公牛，3位插排； |
| 6 | 网线信息插座 | 193 | 只 | 西门子，千兆六类网线插座面板CaT6； |
| 7 | 网络线 | 9000 | 米 | 国标，CTP-6 六类千兆网线； |
| 8 | 电源线 | 130 | 米 | 国标RVV2*1.0； |
| 9 | 水晶头 | 500 | 个 | 国标，六类水晶头； |
| 10 | 6芯室内光纤 | 500 | 米 | 国标6芯单模光纤； |
| 11 | 接入光纤 | 9000 | 米 | 室内皮线光缆； |
| 12 | 辅材 | 1 | 批 | 国标25线管/线槽/配件等1批； |